附件

福田区南园街道南华村棚户区改造项目01地块（暂定名）超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年1月17日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开福田区南园街道南华村棚户区改造项目01地块（暂定名）超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位深圳市福田福河建设开发有限公司、设计单位深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，认真审阅送审资料，经讨论提出审查意见如下：

一、基本情况

本项目位于深圳市福田区南园街道南华村，送审超限部分由住宅塔楼与商业裙楼组成，其中住宅塔楼共五栋，分别为：1栋一单元和1栋二单元，地上53层，主屋面高度169.22米；1栋三、四单元，地上52层，主屋面高度167.81米；1栋五、六单元和1栋七、八单元，地上48层，主屋面高度155.31米。裙楼3层，地下室3层。

本项目抗震设防烈度为7度（0.1g），Ⅱ类场地，设计地震分组第一组，抗震设防类别：商业裙楼为乙类，塔楼为丙类，抗震性能目标为C级。基础采用旋挖灌注桩。

1栋一单元、1栋二单元为部分框支-剪力墙结构，存在高度超限、扭转不规则、凹凸不规则、组合平面、刚度突变、多塔、构件间断、扭转偏大等不规则项；1栋三、四单元为剪力墙结构，存在高度超限、扭转不规则、凹凸不规则、组合平面、刚度突变、多塔、局部不规则等不规则项；1栋五、六单元和1栋七、八单元为部分框支-剪力墙结构，存在高度超限、扭转不规则、凹凸不规则、组合平面、刚度突变、多塔、构件间断等不规则项。上述五栋塔楼均属于超B级高度的超限高层建筑。

设计单位采用了YJK、ETABS等软件进行了小震和中震作用下的结构分析，采用SAUSAGE软件进行了结构大震作用下的动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足相关规范的要求，并采取了一些有效的抗震加强措施，可满足抗震设防要求。

本项目五栋塔楼的建筑高度均超过150m，且为超B级高度的超限高层建筑，采用预制叠合楼板影响结构抗震安全，应采用现浇楼盖。本项目的其它装配式方案（预制外墙板、预制内墙条板），对主体结构安全的影响及其连接构造应进行专项论证。

二、存在问题和改进意见

1.1栋一、二单元转换层核心筒楼板应加厚；

2.复核弱连接楼盖相关竖向构件的承载力，并采取相应的加强措施；

3.剪力墙轴压比按深圳高规控制时，应按深高规验算剪力墙边缘构件；

4.楼面梁支承于剪力墙面外时，应验算剪力墙面外承载力；

5.高厚比较大的剪力墙，应验算其稳定性；

6.进一步复核裙楼弱连接、大跨度楼盖的受力，并采取相应的加强措施。

三、审查结论：通过