附件

光明区凤凰街道轨道13号线车辆段片区重点城市更新项目（一期）01-23、01-24地块超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年3月28日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开光明区凤凰街道轨道13号线车辆段片区重点城市更新项目（一期）01-23、01-24地块超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位深圳市润宏房地产有限公司、设计单位筑博设计股份有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，认真审阅送审资料，经讨论提出审查意见如下：

一、基本情况

项目位于深圳市光明区凤凰街道马角岭路、月亮路、塘宏路与塘振路交汇处，其中01-23地块总建筑面积约17.57万平方米，01-24地块总建筑面积约14.52万平方米。01-23地块由地下三层、地上四层裙房和四栋住宅塔楼组成；01-24由地下三层、地上一层裙房、五栋住宅塔楼及一栋幼儿园组成。本次超限审查范围为01-23地块1栋A座、1栋B座、1栋C座、1栋D座及01-24地块1栋A座、1栋B座、1栋C座、1栋D座、1栋E座。

01-23地块1栋A座地上46层，建筑高度148.85米；1栋B座地上46层，建筑高度148.85米；1栋C座地上46层，建筑高度148.85米；1栋D座地上41层，建筑高度132.35米。均采用钢筋混凝土部分框支剪力墙结构体系，旋挖灌注桩基础，以中、微风化花岗岩作为持力层。裙房在各栋塔楼之间不设缝，形成大底盘多塔结构。

01-24地块1栋A座地上45层，建筑高度143.25米；1栋B座、1栋C座、1栋D座、1栋E座，地上46层，建筑高度146.25米。均采用钢筋混凝土部分框支剪力墙结构体系，旋挖灌注桩基础，以中、微风化花岗岩作为持力层。裙房在各栋塔楼之间不设缝，形成大底盘多塔结构。

抗震设防烈度7度(0.10g)，场地类别Ⅱ类，抗震设防类别丙类，抗震性能目标C级。

01-23地块1栋A座、1栋C 座、1 栋 D 座均存在扭转不规则、凹凸不规则、尺寸突变（多塔）、构件间断、抗扭刚度弱等不规则项；1栋B座存在扭转不规则、凹凸不规则、尺寸突变（多塔）、构件间断等不规则项；均属于超B级高度超限高层建筑。

01-24地块1栋A座存在扭转不规则、凹凸不规则、尺寸突变（多塔）、构件间断、抗扭刚度弱等不规则项；1栋B座、1栋C座存在扭转不规则、凹凸不规则、尺寸突变（多塔）、构件间断等不规则项；1栋D座、1栋E座存在扭转不规则、凹凸不规则、尺寸突变（多塔）、构件间断、扭转偏大等不规则项；均属于超B级高度超限高层建筑。

设计单位采用YJK和ETABS两个程序对结构进行了小震规范反应谱分析，采用YJK进行小震弹性时程补充分析和中震验算,采用PKPM-SAUSAGE进行了罕遇地震作用下动力弹塑性分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可满足抗震设防安全性要求。

本项目塔楼标准层的装配式方案（钢筋桁架楼承板、预制叠合板、预制凸窗、预制外墙、预制内隔墙条板等）及其连接构造对主体结构安全的影响应进行专项论证。

二、存在问题和改进意见

1.风荷载应考虑群体效应的影响，相互干扰系数可取1.05或根据风洞试验结果确定；

2.进一步分析转换梁上部剪力墙偏心的影响，并采取相应措施；

3.进一步分析弱连接楼盖的受力，并采取相应措施；

4.补充分析01-23地块1栋A座、1栋C座、1栋D座及01-24地块1栋A座客厅单向梁约束柱的稳定性，并采取适当措施；

5.01-24地块1栋D座、1栋E座上部较长单肢应采用现浇楼板。

三、审查结论：通过