附件

腾创未来项目-1栋、2栋（变更）超限高层

建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年7月17日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开腾创未来项目-1栋、2栋（变更）超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位腾创未来（深圳）有限公司、设计单位华东建筑设计研究院有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，详尽审阅送审资料，经认真研讨后提出审查意见如下：

一、变更情况

项目位于深圳市南山区后海中心区。1栋、2栋本次送审资料与修改前相比较，结构体系未变、层数未变，结构抗震设计参数及设防类别未变，均与原设计一致。

变更设计将1栋塔楼结构主屋面高度从71.7米增为74.15米，调整剪力墙和个别框架柱布置，首层、二层取消4个原有转换柱，十二、十四层局部楼板取消挑空。变更设计将2栋塔楼结构主屋面高度从75.05米减为74.55米，调整剪力墙和部分框架柱布置，左侧取消1颗框架柱，北侧斜柱数量由4颗调整为6颗，东侧1颗柱在3层转换。

本项目于2020年3月11日通过超限审查，于2021年6月29日通过超限复审，基于以上原因进行本次设计变更后的审查。

本项目1栋塔楼地上建筑面积约为3.002万平方米，整个地块地下建筑面积约为9.6195万平方米，变更后1栋塔楼地下4层，地上15层，结构主屋面高度74.15米，采用桩基础，钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系，存在扭转不规则、凹凸不规则、楼板不连续、局部不规则（穿层柱、斜柱）、抗扭刚度弱等不规则项，属于A级高度的特别不规则超限高层建筑;本项目2栋塔楼地上建筑面积约为3.032万平方米，变更后2栋塔楼地下4层，地上16层，结构主屋面高度74.55米，采用桩基础，钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系，存在扭转不规则、偏心布置、抗扭刚度弱、尺寸突变、局部不规则（斜柱及个别转换）等不规则项，属于A级高度的特别不规则超限高层建筑。

设计单位采用YJK和ETABS两个程序对结构进行了常规的规范反应谱、小震弹性时程分析，补充了YJK中大震等效弹性验算,并采用SAUSAGE进行了罕遇地震动力弹塑性时程分析；此外，还进行了斜柱分析、楼板应力分析、舒适度等多个专项分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可满足结构在预定性能目标下的抗震要求。

二、存在问题和改进意见

1.补充分析塔楼剪力墙下桩偏心布置的影响；

2.进一步分析框架梁支承于剪力墙面外（含连梁）时的受力，并采取适当的加强措施；

3.进一步明确斜柱的传力体系，分析其不利影响，并采取加强措施；

4.建议适当优化剪力墙及平面布置，使框架承担的倾覆力矩比例小于50%。

三、审查结论：通过