附件

茶滘城中村改造项目（自编19#地块）

19-1#住宅超限高层建筑工程抗震设防

专家组审查意见

2023年7月20日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开茶滘城中村改造项目（自编19#地块）19-1#住宅超限高层建筑工程抗震设防审查会。专家听取了建设单位广州市茶滘置业发展有限公司、设计单位广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司关于该工程抗震设防设计情况介绍，详尽审阅送审资料，经认真研讨后提出审查意见如下：

一、基本情况

该项目位于广州市荔湾区茶滘路西南侧、花海路东侧。本次超限审查部分为1#塔楼，建筑功能主要为住宅，地上建筑面积约为1.69万平方米，地下建筑面积约为3.96万平方米，设2层地下室。1#楼地上28层，结构主屋面高度90.25米。抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。

1#楼采用冲孔灌注桩基础，部分框支剪力墙结构，塔楼存在扭转不规则、凹凸不规则、刚度突变、构件间断等不规则项，属于A级高度的超限高层建筑。

设计单位采用YJK和ETABS两个程序对结构按广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》（DBJ/T15-92-2021）进行了中震反应谱分析，补充了YJK中震弹性时程分析,并采用SAUSAGE程序进行了罕遇地震弹塑性分析和构件性能评估。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可保证结构的抗震安全性。

二、存在问题和改进意见

1.设防烈度地震的水平地震影响系数最大值可取0.24，场地特征周期可取0.4s。连梁刚度折减系数可取0.3。

2.补充设防烈度地震斜方向或地震作用最不利方向的振型分解法计算。

3.结构转换层、设备转换层短柱的体积配箍率不小于1.4%。

4.楼梯间外侧剪力墙应延长至窗边，与楼梯板应有可靠连接。

5.外围剪力墙翼缘墙、端柱及支承于其上的楼面梁应满足二级框架的构造要求。

6.校核双向地震作用下“偏拉”剪力墙的实际受力。如属偏拉（构件整截面轴力为拉力），应按广东省高规7.2.7条进行设计。

7.底部加强区剪力墙按一级抗震构造要求提高水平、竖向分布筋的配筋率，轴压比可按不大于0.6控制。

三、审查结论：通过