坪山区沙湖保障性租赁住房项目

(暂定名)1#、2#超限高层建筑工程

抗震设防专家组审查意见

2023年8月2日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会办公室网络在线主持召开了“坪山区沙湖保障性租赁住房项目(暂定名)1#、2#”超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议，张良平教授级高工任专家组组长。与会专家听取了建设单位深圳市坪山人才安居有限公司、设计单位香港华艺设计顾问（深圳）有限公司关于该工程抗震设防设计的情况汇报，审阅了送审资料。经讨论，提出如下审查意见。

一、基本情况

项目位于广东省深圳市坪山区碧岭街道，东临黄竹坑路，南临南坪快速路，西临现状林地，北临振碧路，由01和02两地块组成，其中02地块的1#楼、2#楼为超限高层建筑。1#楼地上建筑面积约2.30万平方米，2#楼地上建筑面积约2.29万平方米，项目地下建筑总面积约4.4万平方米。其中01地块由四栋高层住宅及商业、幼儿园组成；02地块由两栋超高层住宅，三栋高层住宅组成，地下室均为2~3层。1#楼和2#楼结构高度142.85米，地上48层，两栋塔楼结构平面布置及竖向构件相同，均为剪力墙结构，存在扭转不规则、凹凸不规则、尺寸突变（多塔）等不规则项，为B级高度的超限高层建筑。

本项目抗震设防烈度7度(0.1g)，Ⅱ类场地，抗震设防类别为丙类，抗震性能目标为C级。

针对上述超限高层建筑，设计单位采用YJK、ETABS程序进行小震作用下的结构分析，采用YJK程序进行中震作用下的结构分析，采用SAUSAGE程序进行大震作用下结构动力弹塑性分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可满足结构在预定性能目标下的抗震要求。

二、存在问题和改进意见

- 弱连接楼盖中震性能目标应为拉、弯、剪弹性；

- 应考虑建筑物多塔风荷载效应；

- 补充风和地震作用斜向分析结果，并和正交方向包络设计；

- 完善墙体平面外受力分析，并对相关构件采取加强措施；

- 结构分析应考虑装配式构件、现浇混凝土构造墙的不利影响，采取合理的计算模型，并对相关构件采取构造加强措施；

- 平面外围剪力墙边缘构件及边梁应按框架结构设计。

三、审查结论：通过。

专家组组长：张良平

专家组成员：孙立德     黄用军      高  琳     曹伟良

2023年8月2日