广东省标准

DBJ/T 15-XXX-202X

备案号  XXXXX-202X

数字家庭建设评价标准

Specification of evaluation on digital home construction

（征求意见稿）

202X-XX-XX  发布                   202X-XX-XX  实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

本标准不涉及专利

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准

《数字家庭建设评价标准》的公告

粤建公告[20XX]XX号

经组织专家委员会审查，现批准《数字家庭建设评价标准》为广东省地方标准，编号为DBJ/T XX-XXX。本标准自20XX年XX月XX日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由广东省建筑设计研究院集团股份有限公司、中山大学、华为终端有限公司负责具体技术内容的解释并在广东省住房和城乡建设厅门户网站(http://zfcxjst.gd.gov.cn)公开。

广东省住房和城乡建设厅

20XX年X月X日

前  言

    - 根据广东省住房和城乡建设厅《关于下达广东省标准〈数字家庭建设评价标准〉编制任务的通知》要求，由编制组经广泛调查研究、认真总结了广东省数字家庭的建设经验，广泛征求了有关方面意见，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，编制了本标准。

    - 本标准共分10个章节，主要技术内容有：1总则； 2术语和缩略语； 3基本规定； 4评价与等级划分；5基础设施；6 健康；7 舒适；8 智慧便捷；9 安全；10 绿色低碳。

    - 本标准不涉及专利。

    - 本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位广东省建筑设计研究院集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广东省建筑设计研究院集团股份有限公司（地址：广东省广州市荔湾区流花路97号，邮编：50010）。

    - 本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

    - 主编单位：广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

中山大学

    - 华为终端有限公司

    - 参编单位：中国电信股份有限公司广东分公司

    - 中国移动通信集团广东有限公司

    - 深圳市建筑设计研究总院有限公司

    - 广州市设计院集团有限公司

    - 筑博设计股份有限公司

    - 广州市住房城乡建设行业监测与研究中心

    - 广州市智慧城市投资运营有限公司

    - 广东睿住智能科技有限公司

    - 广州日顺电子科技有限公司

    - 深圳绿米联创科技有限公司

    - 数字广东网络建设有限公司

    - 浙江艾克斯精灵人工智能科技有限公司

    - 主要起草人员：庄孙毅  周一锋  何军  周凡  林格  陈小燕  范培林  黄继

    - 张振  常文卓  李铫  冯艺美  许杰智  廖昕  谢雪梅  石国飞

    - 彭英桃  刘宇辉  周小强  王洋  张峰  黎珀  万娉婷  孔祥元

    - 刘鹏飞  梁小芳  余刚  何靖洋  谭振球  吴宗其  刘昆

    - 主要审查人员：xxx

目   次

1  总  则	1

2  术语和缩略语	2

2.1  术语	2

2.2  缩略语	3

3  基本规定	4

4  评价与等级划分	5

5  基础设施	6

5.1  控制项	6

5.2  评分项	6

6  健康	8

6.1  控制项	8

6.2  评分项	8

7  舒适	11

7.1  控制项	11

7.2  评分项	11

8  智慧便捷	14

8.1  控制项	14

8.2  评分项	14

9  安全	16

9.1  控制项	16

9.2  评分项	16

10  绿色低碳	19

10.1  控制项	19

10.2  评分项	19

附录A   数字家庭评分评价表	21

本标准用词说明	23

引用标准名录	24

附：条文说明	25

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Abbreviations	2

2.1  Terms	2

2.2  Abbreviations	3

3  Basic Regulations	4

4  Assessment and Rating	5

5  Infrastructure	6

5.1  Prerequisite Items	6

5.2  Scoring Items	6

6  Health	8

6.1  Prerequisite Items	8

6.2  Scoring Items	8

7  Comfort	11

7.1  Prerequisite Items	11

7.2  Scoring Items	11

8  Smart and Convenient	14

8.1  Prerequisite Items	14

8.2  Scoring Items	14

9  Safety	16

9.1  Prerequisite Items	16

9.2  Scoring Items	16

10  Green Low-carbon	19

10.1  Prerequisite Items	19

10.2  Scoring Items	19

Appendix A   MarkingTable of Digital Home 	21

Explanation of Wording in This Standard	23

List of Quoted Standards	24

Addition:Explanation of Provisions	25

1  总  则

1.0.1  为全面提高人居环境品质，围绕健康舒适、智慧便捷、安全耐久、绿色低碳等居住环境的需求，推动数字家庭建设，为人民群众打造好房子，促进居住建筑产业的高质量发展，制定本标准。

1.0.2  本标准规定了广东省数字家庭建设评价的术语、评价指标与等级划分。

1.0.3  本标准适用于广东省居住建筑数字家庭建设的技术水平评价。

1.0.4  广东省数字家庭建设的评价除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和广东省的法律法规和现行的有关标准的规定。

2  术语和缩略语

2.1  术语

    - 2.1.1  数字家庭 digital home

    - 数字家庭是以居住建筑为载体，利用物联网、云计算、大数据、移动通信、人工智能等新一代信息技术，实现系统平台、家居产品的智能互联互通，满足用户信息获取和使用的数字化家庭生活服务系统。

2.1.2  居住建筑residential building

    - 供人们居住使用的建筑，包括别墅、公寓、住宅、宿舍等。

2.1.3  智能家居smart home

    - 以居住建筑为平台，融合建筑电气、网络通信、智能家居设备、服务平台，集系统、服务、管理为一体的舒适、便捷、安全、高效、环保的居住环境。

    - 2.1.4  智能家居设备 smart home devices

    - 具有网络通信功能，可自描述、发布并能与其他节点进行交互操作的家居设备。

    - 2.1.5  光纤到房间 FTTR, Fiber To The Room

    - 一种基于光纤的驻地网，通常由一个 FTTR 主设备和一个或多个 FTTR 从设备以及连接主设备和从设备的室内光分配网络等组成，FTTR 提供终端互联、数据回传、Wi-Fi 协调、网络管理等功能。

    - 2.1.6  家庭综合信息箱 family integrated information box

    - 由箱体以及功能模块组成，安装在居住建筑单元户内，用于实现居住建筑单元的宽带接入、智能家居控制管理、路由交换以及具有语音、数据、有线电视线缆配线功能的综合设备箱。

    - 2.1.7  家居配线箱  house tele-distributor

    - 居住建筑户内数据、语音、图像等信息传输线缆的接入及匹配的设备箱。

    - 2.1.8  中控网关/主机系统  central control gateway/host system

    - 是数字家庭内部各子系统汇集的中心，用以完成户内各种设备不同通信协议之间的转换，实现信息共享。既具备路由交换、地址解析、信号转换、与外部网络通信等功能，又具有家庭智能设备的管理和控制功能。

    - 2.1.8  智能家电  intelligent household appliances

    - 智能家电是将物联网技术、微处理器、传感器技术、网络通信技术等引入家用电器设备后形成的智能家电产品，具有智能识别、使用或控制管理功能且可以和控制面板、触摸屏、遥控器、移动APP等智能交互的设备。

2.2  缩略语

    - 2.2.1  5G  5th Generation Mobile Communication Technology

第五代移动通信技术。

    - 2.2.2  OTA升级 Over The Air update

空中升级，一种远程无线升级技术，通过无线网络下载、升级设备所需要的更新。

    - 2.2.3  Wi-Fi Wireless Fidelity

无线通信技术。

    - 2.2.4  APP Application Program

应用程序。

3  基本规定

    - 3.0.1  数字家庭建设评价以居住建筑为评价对象。

    - 3.0.2  数字家庭建设评价应在工程竣工验收后进行。

    - 3.0.3  数字家庭建设评价应遵循自愿申请、科学分析、客观评价的原则进行。

    - 3.0.4  申请评价方应合理确定数字家庭建设的技术路线，选用适当的技术、设备和材料，提交相应竣工图、自评估报告、实际采用的系统或设备性能证明文件或说明书，必要的检测报告等资料并对提交资料的真实性和完整性负责。

    - 3.0.5  评价机构应按照本标准有关要求，对评价申请方提交的报告、文件进行审查，组织专家进行现场核查，根据审查与核查情况出具评价报告，确定评价等级。

4  评价与等级划分

    - 4.1.1  数字家庭建设评价体系由基础设施、健康、舒适、智慧便捷、安全、绿色低碳等六类指标构成。

    - 4.1.2  数字家庭建设评价的每类指标均包括控制项和评分项。

    - 4.1.3  控制项为必须达到的指标，评定结果应为达标或不达标；评分项评定结果应为得分值。

    - 4.1.4  数字家庭建设评价的分值设定应符合表4.1.4的规定。

    - 表4.1.4 数字家庭建设评价分值

|  | - 控制项基础分值（Q0） | - 评价指标评分项满分值 |  |  |  |  |  | - 总分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 基础设施（Q1） | - 健康 - （Q2） | - 舒适（Q3） | - 智慧便捷（Q4） | - 安全（Q5） | - 绿色低碳（Q6） |  |
| - 评价 - 分值 | - 200 | - 56 | - 47 | - 62 | - 50 | - 57 | - 38 | - 510 |

    - 注：第6.2.5、6.2.6、9.2.1条为针对某种类型建筑的评价，当不属于这类建筑时可以不参评，即评价总分值取消该条的评价分值。

    - 4.1.5  数字家庭建设评价的总得分应按下式进行计算：

    - Q＝(Q0＋Q1＋Q2＋Q3＋Q4＋Q5＋Q6) ×100/总分值

    - 式中：Q---总得分；

    - Q0---控制项基础分值，当满足所有控制项的要求时取200分；

    - Q1～Q6-- 分别为评价指标体系6类指标（基础设施、健康、舒适、智慧便捷、安全、绿色低碳）评分项得分。

    - 4.1.6  数字家庭建设评价应划分为3个等级，分别为一星级、二星级、三星级。3个等级的数字家庭均应满足本标准所有控制项的要求。等级评定与评价分数的对应关系参见表4.1.6。

## 表 4.1.6 评价等级与对应得分数

| 评价得分数Q（分） | 评价等级 |
| --- | --- |
| 60分≤Q＜73分 | 一星级 |
| 73分≤Q＜86分 | 二星级 |
| 86分≤Q | 三星级 |

5  基础设施

5.1  控制项

    - 5.1.1  居住建筑应实现光纤到户，支持居住建筑用户所需的信息通信。

    - 5.1.2  户内移动通信室内信号覆盖系统应满足室内移动通信用户语音及数据通信业务需求。

    - 5.1.3  户内信息插座设置满足用户对电话、宽带及有线电视的接入及使用需求。

5.2  评分项

    - 5.2.1  户内配置家庭综合信息箱，箱内预留宽带接入模块、中控模块、电源插座以及其他数字家庭所需的设备模块等的安装空间并预留一定的扩展空间，具备相应的散热措施，得5分。

    - 5.2.2  户内的数据线布线应为数字家庭建设及户内网络建设预留基础条件，满足数字家庭建设需求，按照以下不同标准要求对应评分，最高得5分：

1 在家庭综合信息箱或家居配线箱与主要功能房间之间分别至少预留一条光纤，实现光纤到房间，满足建设全屋千兆光网络的基础条件，得5分；

2 在家庭综合信息箱或家居配线箱与主要功能房间之间分别至少预留一条网线并设置RJ45信息插座，得3分；

3 在家庭综合信息箱或家居配线箱与主要功能房间之间分别至少预留一条管道并布放牵引线，得2分。

    - 5.2.3  户内的电源线及控制线的布线应为数字家庭建设预留基础条件，满足数字家庭建设需求，评价总分值为6分，按下列规则分别评分并累计：

1 户内窗户位置预留电动窗帘电源线盒，电源线导体截面采用不小于2.5平方毫米的铜导体，其中起居室、主卧室窗户位置预留电动窗帘电源线盒，得1分；起居室、卧室、书房窗户位置预留电动窗帘电源线盒，得2分；住宅所有需要遮阳的窗户位置预留电动窗帘电源线盒，得3分；如户内智能家居控制系统采用有线形式的，还应预留与系统通信方式相匹配的控制线。

2 户内为家居智能设备预留充分的电源插座，包括门口、阳台、厨房、卫生间马桶等位置，得3分。

5.2.4  户内设置智能家居中控网关/主机系统，中控网关/主机系统作为数字家庭的核心，通过有线连接或者无线连接管理智能家居设备，评价总分值为20分，按下列规则分别评分并累计：

1 具备第三方主流品牌智能家电、智能家具、智能家纺产品接入，实现互联管理、联动协同功能，得4分；

2 具备智能设备的远程控制，可异地进行智能设备的状态查看和控制，得4分；

3 具备智能设备的本地控制，在外网断连情况下系统可用，得2分；

4 具备智能家居设备初始场景预制，恢复设置时可重新设置到预制场景，得2分；

5 具备智能家居设备无缝更换，更换后硬件、场景自行恢复或全面更新，无需重新配置场景，得2分；

6 具备全屋设备参数自动备份，具备可以选择某个时间点数据恢复的功能，得2分；

7 当用于智能设备管理的中控主机或中控网关故障时，保证系统照明控制功能可用，得2分；

8 具备远程OTA升级功能，具备可升级更新能力，得2分。

5.2.5  户内配置智能面板实现对户内设备的智能控制，智能面板具备定义场景功能，可控制执行联动场景，按照以下不同标准要求对应评分，最高得10分：

1 户内起居室及主卧室的照明采用智能面板控制，得4分；

2 户内主要功能房间的照明采用智能面板控制，得6分；

3 户内所有照明控制面板采用智能面板，得8分；

4 户内所有控制面板均采用智能面板，得10分。

5.2.6  在起居室、卧室等房间内放置电视的位置预留满足有线电视或网络电视信号接入的信息插座，得5分。

5.2.7  户内实现5G及以上信号全覆盖，得5分。

6  健康

6.1  控制项

    - 6.1.1  移动通信室内覆盖系统区域内最大辐射场强，应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB8702的相关要求，室内天线输出口的最大发射功率不应大于15dBm/载波。

    - 6.1.2  室内区域最大辐射场强（含本户及邻居Wi-Fi信号叠加场强），应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB8702的相关要求。

    - 6.1.3  工程竣工验收时，应按《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的要求对室内环境污染物（包括氡、甲醛、氨、苯系物、TVOC等）进行检测，其浓度应符合控制指标要求。

6.2  评分项

6.2.1  户内设置传感器对室内温度、湿度、CO2浓度、PM2.5及PM10浓度等进行检测，控制智能通风换气设备，以便使室内环境保持在舒适健康的范围，评价总分值为15分，按下列规则分别评分并累计：

1 户内主要功能房间设置温度、湿度、CO2浓度、PM2.5、PM10浓度传感器，具备自动进行数据采集、数据处理、指标分析功能，能实时将指标信息显示在集中控制终端和远程监控移动端界面上且具备主要污染物浓度参数限值设定及越限报警等功能，提醒用户通风换气，得5分；

2 户内起居室或卧室设置通风换气装置，能由数字家庭控制系统进行智能控制，得2分；

3 厨房设置独立的送排风或排油烟设备，能由数字家庭控制系统进行智能控制，得2分；

4卫生间设置独立的排风设备，能由数字家庭控制系统进行智能控制，得2分；

5 户内设置空气净化设备，能由数字家庭控制系统进行智能控制，得2分；

6 空气质量监测与通风换气装置、排风设备、空气净化设备能够实现智能联动控制，自动优化室内环境，使室内空气质量满足现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 规定限值，得2分。

    - 6.2.2  户内设置空气质量监测设备，能对空气中甲醛进行监测，得3分，还能对苯系物、TVOC浓度进行监测，得5分。

6.2.3  户内用水设置水质监测或智能净水设备，保障健康安全用水，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：

1 户内设置水质监测设备，支持对户内用水水质监测，可视化地提醒用户水质达标情况，具有监测浊度、余氯、pH值、电导率（TDS）等功能，其中每支持一项得1分，最高得4分；

2 户内设置净水设备，具备净水能力，净化后水质达到 TDS<20并具备滤芯更换提醒功能，得2分；

3 水质监测设备或净水设备各项数据能在智能家居集中控制终端和远程监控移动端界面上显示，具备自动提醒功能，得2分。

6.2.4  户内设置智能设备，辅助户内生活人员实现健康生活，评价总分值为5分，按下列规则分别评分并累计：

1 户内设置智能健身设备，为用户提供健身条件，具备智能体测评估、健身计划安排等功能，得2分；

2 户内配置智能健康监测设备，包括但不限于测量血压、血糖、血氧、心跳\脉搏等功能，为用户提供即时健康数据监测，健康信息可在控制终端或手机上直观地显示并具备统计分析功能，得2分；在此基础上测量数据能实时共享给指定的家庭成员或合法的第三方机构的，得3分。

6.2.5  老年公寓、老年人照料设施等专为老年人使用的居住建筑，户内考虑智能健康养老或适老措施，能为老年人提供健康服务，评价总分值为9分，按下列规则分别评分并累计：

1 根据户内服务的对象实际需求，设置合适的人体存在感应设备，具备对人体静态、动态、活动轨迹的感知功能，为老人提供健康监测、智能看护功能，通过算法自动化进行判定，后台具备长时间监测不到人体活动时推送警告信息的能力，在洗手间等隐私场合，不应采用图像感知形式，得1分；

2 具备户内老年人生命体征采集设备，对一般老年人可采集体温、脉搏等信息，对在床老人采集心率、呼吸等参数，监控监测老年人生命体征，具有健康指标参数异常情况报警功能，得2分；

3 具备位置感知功能，能对指定人员在户内进行定位感知，得1分，还能对老人的跌倒进行报警，得2分；

4 老人房、卫生间等紧急事件多发区域应安装紧急求助按钮，可在紧急情况下按下告警，告警信息推送到指定的紧急联系人或社区物业，得2分；

5 户内的智能开关控制操作简单，触摸屏或移动端具有老年模式，字体大小、控制逻辑、环境控制参数预设模式可针对老年人的使用习惯设置，便于老年人学习、使用，得2分。

6.2.6  专为残疾人使用的无障碍居住建筑，数字家庭的建设充分考虑残障人员的需求，体现人文关怀，评价总分值为5分，按下列规则分别评分并累计：

1 入户智能门锁及门铃能同时满足听觉障碍者、视觉障碍者和言语障碍者使用，得1分；

2 户内按键形式的控制面板具有触摸可识别的标识，以便视觉障碍者分辨，得1分；

3 户内触摸形式的控制终端具有视障辅助模式，能通过语音助手或其他方式辅助视觉障碍者使用，得2分；

4 户内各类报警信息能满足听觉障碍者的需要，得1分。

7  舒适

7.1  控制项

    - 7.1.1  户内主要活动空间应实现无线Wi-Fi覆盖，应部署家庭路由器作为家庭无线局域网的核心控制设备，满足《路由器设备技术要求边缘路由器》YD/T 1096和《以太网交换机技术要求》YD/T 1099的要求。

    - 7.1.2  户内应具备照明控制及场景控制能力。

    - 7.1.3  户内主要功能房间应具有独立控制的温度调节装置。

7.2  评分项

7.2.1  户内无线局域网络性能速率应达到标准要求，按照以下不同标准要求对应评分，最高得10分：

1 覆盖盲区≤10%，得4分；全屋覆盖无盲区，平均信号强度大于-75dBm，得6分；

2 户内无线设备支持协议802.11ac并向下兼容其他802.11协议，得2分；户内无线设备支持协议802.11ax并向下兼容其他802.11协议，得3分；户内无线设备支持协议802.11be并向下兼容其他802.11协议，得4分。

7.2.2  户内无线局域网络具备智慧功能，能实现对无线局域网本身的监视、控制功能，具备下述1~4项中的每一个功能分别得1分，满分4分。

1 具备Wi-Fi的实时状态诊断功能；

2 具备简单的家长控制功能；

3 具备自动选频功能，能有效避免同频干扰影响传输质量；

4 无线AP具备定时开关功能或无数据休眠及自启动功能。

7.2.3  户内主要功能房间照明可基于多种控制逻辑，采用智能化手段控制，评价总分值为18分，按下列规则分别评分并累计：

1 实现各房间、分区域照明的智能开关控制，得3分；

2 具备照明分组控制，可按照区域、功能、场景完成照明设备分组控制，得3分；

3 具备根据时间自动控制照明功能，得3分；

4 具备根据声音照度等其他因素自动控制照明开关及照度功能，得2分；

5 具备按照人体行为融合感知自动控制照明功能，得2分；

6 实现主要功能房间的照度调节控制，最低调光等级不大于20%，得2分；实现采用触屏滑动或采用物理旋钮方式完成区域亮度精细化无级控制，得3分；

7 实现主要功能房间的色温调节控制并且与天然光混合照明时的人工照明色温与天然光色温接近，得2分。

7.2.4  户内主要功能房间遮阳装置可基于多种控制逻辑，采用智能化手段控制，改善室内热舒适及光环境，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：

1 户内主要功能房间窗帘能通过现场面板及智能化控制终端控制电动开、关，得2分；

2 具备本地及远程窗帘电机开、关过程中暂停的功能，得2分，还具备自动调节窗帘百分比开合度的功能，得4分；

3 具备语音控制功能，得1分；

4 具备自动感应及智能自动调节能力，如可以根据一天中不同时段的照度变化，天气变化等因素智能化调整遮光面积，得1分。

7.2.5  起居室、卧室等主要功能房间环境温度、湿度可基于多种控制逻辑，采用智能化手段控制，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：

1 实现主要功能房间的温度自动控制，包括按时间自动控制、远程控制、一键控制多个空间温度等功能，得6分；

2 实现主要功能房间的温、湿度独立控制，可通过加湿或抽湿设备改善户内湿度环境，得2分。

7.2.6  户内具备娱乐影音视听设备，提供高品质影音服务，评价总分值为6分，按下列规则分别评分并累计：

1 设置全屋音乐系统将不同活动空间设置为独立播放分区，分区间能独立播放不同的音乐或共同播放相同音乐，得2分；

2 影音视听设备采用不小于4K的高清分辨率，得2分；

3 智能电视与智能音箱组合成分布式立体声，声道支持5.1环绕声及以上，得2分。

7.2.7  户内家电、家具能采用智能控制，评价总分值为6分，按下列规则分别评分并累计：

1 能通过数字家庭系统对户内的大部分家电实现控制，控制不少于4种智能家电，得2分，控制不少于8种智能家电，得4分；

2 能通过手机APP等对上述家电、家具进行远程控制开关机、预约、设置等功能，得2分。

7.2.8  户内外阳台门、外窗设置自动开关装置并且能与气象传感器联动控制，得2分。

8  智慧便捷

8.1  控制项

    - 8.1.1  数字家庭系统具备本地及远程控制功能。

    - 8.1.2  数字家庭系统移动客户端应能实时显示户内设备的运行状态信息、环境参数。

8.2  评分项

8.2.1  户内配置集中控制终端，对户内智能设备进行便捷监视及控制功能，评价总分值为12分，按下列规则分别评分并累计：

1 户内配置至少一个具备集中可视控制功能的集中控制终端，可进行全屋智能设备数据集中展示与控制，得3分；

2 集中控制终端能通过触摸方式实现友好的人机交互功能，得2分；

3 集中控制终端能具备楼寓对讲室内机全部功能，得2分；

4 集中控制终端具备物业应用、公共服务等融合部署功能，得1分；

5 集中控制终端具有灵活的自定义功能，得2分；

6 具备设备运行历史数据查询功能，得2分。

8.2.2  能通过APP、小程序等远程移动客户端实现户内集中控制终端的控制功能，得5分。

8.2.3  具有通过语音交互对户内智能设备进行控制，评价总分值为10分，按下列规则分别评分并累计：

1 支持普通话语音对话能力，得1分；

2 支持连续对话能力，得2分；

3 支持可视即可说能力，得2分；

4 支持离线状态下保留基础的普通话语音交互能力，得1分；

5 系统中多个语音设备间可协同唤醒和应答，得2分；

6 同时支持普通话、粤语、英语等三种及以上语音对话能力，得2分。

8.2.4  具备灵活的场景定义控制功能，玄关、起居室、卧室、厨房、卫生间、阳台等家庭生活区域的智能家居设备及传感器互联互通，能够提供舒适、便捷生活场景体验及控制。每实现1个区域的场景定义及控制得2分，最多得8分。

8.2.5  在户内主要生活空间合理设置人体存在传感器，具有检测人体存在或移动的能力，实现人性化与智慧化的场景控制，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：

1 通过合理布置人体存在传感器，数字家庭系统可以准确识别户内主要生活空间有人\无人\移动等基本状态，得2分；

2 系统可以识别人体静态微动作，得1分，还能检测人体姿态、检测人员呼吸并具备轨迹追踪功能，得2分；

3 系统可以有效屏蔽常见热源、光源、窗帘扰动等的外部干扰，得2分；

4 系统可以有效区分与辨别人体与恒温类宠物，得2分；

8.2.6  用户可在不同房间、设备之间便捷地将视频、音乐等内容进行播放和流转，得2分。

8.2.7  具备通过户内智能设备，便捷访问物业服务、社区服务、政务服务等平台，实现一屏办功能，如实现线上申办社会保障、医疗健康、公共教育、劳动就业、民政服务、物业缴费、物业报修、家政服务、养老服务、租赁服务、快递配送服务、邻里互动、社区商场等便民服务功能。至少可以实现3项以上的服务功能的，得5分。

9  安全

9.1  控制项

    - 9.1.1  新建全装修住宅户内厨房、起居室应设置火灾自动报警设备。

    - 9.1.2  数字家庭系统收集及处理用户数据应满足《中华人民共和国个人信息保护法》的相关要求。

9.2  评分项

    - 9.2.1  建筑高度大于54m、但不大于100m的新建住宅建筑，其套内设置集中式火灾自动报警系统，得5分。

9.2.2  合理设置视频安防监控设备，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：

1 视频监控采用不低于200万像素的网络摄像机，得2分；

2 视频监控具备本地存储能力，连续存储时间不应少于3天，得2分；

3 视频监控具备云存储能力，连续存储时间不应少于3天，得2分；

4 视频监控可与其他智能终端或应用联动，实现自动场景控制，得2分。

9.2.3  入户门安装智能电子防盗锁，智能电子防盗锁应符合《电子防盗锁》GA 374及国家相关标准的要求且具备下列技术特点，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：

1 智能电子防盗锁满足《电子防盗锁》GA 374安全级别规定，安全级别为A级，得2分，安全级别为B级，得4分；

2 智能电子防盗锁采用单机型，得2分；采用联网型，得4分。

9.2.4  对户内火灾、水浸、燃气泄漏和用电安全报警，进行必要的自动化风险控制，评价总分值为14分，按下列规则分别评分并累计：

1除卫生间外，各独立房间均在适当位置安装火灾探测器，检测到火灾探测器告警时，告警信息推送到业主手机客户端、紧急联系人及物业管理人员，得2分；

2 厨房、阳台和卫生间在适当位置设置水浸报警探测器，检测到水浸自动告警，告警信息推送到业主手机客户端、紧急联系人或物业管理人员，得2分，检测到水浸联动关闭水阀门得2分，最多得4分；

3 厨房安装燃气泄漏探测器，检测到燃气泄漏时应发出声光报警，告警信息推送到业主手机客户端、紧急联系人及物业管理人员，得2分，检测到燃气泄漏时联动关闭燃气阀门，得2分，最多得4分；

4 户内配电箱安装温度感应报警器，检测户内用电安全，异常自动告警，告警信息推送到业主手机客户端、紧急联系人或物业管理人员，得2分；

5 户内配电箱配电回路设置剩余电流保护或设置电气火灾探测，检测到异常自动报警，报警信息推送到业主手机客户端、紧急联系人或物业管理人员，得2分。

9.2.5  户内设置楼寓对讲终端，具备一定安全保障措施及智慧功能，评价总分值为6分，按下列规则分别评分并累计：

1 楼寓对讲终端具备授权访客乘梯功能，得2分；

2 楼寓对讲终端具备防破坏报警或断线报警功能，得2分；

3 楼寓对讲终端除实现可视对讲、开关门禁等基础功能外，在实现可视对讲、开关门禁等功能的基础上，还具备对接手机、智能音箱、智能终端等设备的云对讲功能，得2分。

9.2.6  户内合理设置入侵报警设备，告警信息推送到业主手机客户端、紧急联系人或物业管理人员，评价总分值为6分，按下列规则分别评分并累计：

1 在客厅及主卧室设置手动报警按钮，告警信息能推送至物业管理人员或值班室，得2分；

2 在住户周界可能被外人入侵的阳台、露台、入门走道等设置人感应器，发现有人非法进入时自动告警，得2分；

3 阳台门及外窗安装门磁/窗磁报警器，检测阳台门或外窗开合状态，异常自动告警，得2分。

9.2.7  户内安防系统具备一键布撤防、自动布撤防、远程布撤防等安防功能，得2分。

9.2.8  数字家庭应采用合理措施保障系统安全，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：

1 用户操作系统采用开源、技术自主可控的系统，得2分；

2 中控网关/主机与各智能设备控制协议采用国家自主控互联互通协议，得2分；

3 可以通过账户、人脸或声纹等方式区分不同家庭成员，可以实现不同家庭成员的权限区分和个性化功能，得2分；

4 具备对于采集的个人生物识别信息的保护措施，不存储原始个人生物识别信息（如样本、图像等），得2分。

9.2.9  户内无线局域网络具备安全管理和防护能力，具备3C认证证书，评价总分值为3分，按下列规则分别评分：

1 针对特定MAC设备，提供简单的安全防护，得1分；

2 支持家庭级WPA2，支持防蹭网并提供较为复杂的安全防护策略，得2分；

3 支持家庭级WPA3，支持防蹭网并提供较为复杂的安全防护策略，得3分。

10  绿色低碳

10.1  控制项

    - 10.1.1  照明灯具需符合国家强制性标准《绿色照明LED灯具能效限定值及能效等级》DB37/T 3569的规定，不应采用低于最低能效限定值的光源或已列入淘汰目录的低效光源。

    - 10.1.2  冰箱、空调器、电热水器、电饭煲、洗衣机等主要家电的能效等级不应低于三级。

10.2  评分项

10.2.1  户内照明灯具采用高能效灯具，评价最高分值为5分，按以下不同标准要求分别评分：

1 二级能效标准的照明灯具功率占照明总功率的80%以上，得2分；

2 一级能效标准的照明灯具功率占照明总功率的80%以上，得5分。

10.2.2  户内冰箱、空调器、电热水器、电饭煲、洗衣机、新风机系统、电暖系统等主要家电采用高能效电器，满分10分，按下列规则分别评分并累计：

1 达到二级能效标准的每一类家电得2分；

2 达到一级能效标准的每一类家电得3分。

10.2.3  户内照明灯具、开关面板、控制器、家用电器产品采用绿色产品，每采用一类得1分，最多得5分。

10.2.4  能可靠判断无人在家或无人在房间状态，实现无人状态下的节能控制，评价总分值为6分，按下列规则分别评分并累计：

1 根据设定的延时时间，自动关闭照明，得2分；

2 根据设定的延时时间，自动关闭空调，得2分；

3 入门处设置一键关全屋照明得2分。

10.2.5  户内部署绿电智能系统，充分利用可再生能源，支持发电量及碳减排统计分析，得5分。

10.2.6  户内断路器采用智能断路器，具备远程控制、安全保护报警、电压、电流监测功能的，得2分。

10.2.7  户内插座采用智能插座用于家庭能耗管理，能接受系统合理控制，评价总分值为4分，按下列规则分别评分并累计：

1 户内不少于4处采用智能插座，具备远程控制、定时通断电、安全保护报警的，得2分；

2 智能插座具备与户内其他设备或场景联动实现智能用电控制功能的，得1分；

3 户内不间断电源插座采用智能插座，具备安全保护报警、电量统计功能的，得1分。

附录A   数字家庭评分评价表

表A 数字家庭评分评价表

| 指标 | 类别 | 条文号 |  | 标准条文 | 得分说明 | 评分值 |  | 判定达标得分 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 条款分值 | 小计 | 达标得分 | 小计 |  |
| 基础设施 | 控制项 | 5.1.1 |  |  |  | 达标 |  | 达标/不达标 |  |  |
|  |  | 5.1.2 |  |  |  | 达标 |  | 达标/不达标 |  |  |
|  |  | 5.1.3 |  |  |  | 达标 |  | 达标/不达标 |  |  |
|  | 得分项 | 5.2.1 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 5.2.2 | 第1款 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 第2款 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第3款 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项小计 |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |
| 健康 | 控制项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舒适 | 控制项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表A

| 指标 | 类别 | 条文号 |  | 标准条文 | 得分说明 | 评分值 |  | 判定达标得分 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 条款分值 | 小计 | 达标得分 | 小计 |  |
| 智慧便捷 | 控制项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全 | 控制项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿色低碳 | 控制项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019

《建筑设计防火规范》GB 50016

《智能建筑设计标准》GB 50314

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325

《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

《电磁环境控制限值》GB 8702

《室内空气质量标准》GB/T 18883

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239

《无线局域网测试规范》GB/T 32420

《信息安全技术 个人信息安全规范》GB/T 35273

《住宅用综合信息箱技术要求用》GB/T 37142

《电子防盗锁》GA 374

《路由器设备技术要求边缘路由器》YD/T 1096

《以太网交换机技术要求》YD/T 1099

《饮用净水水质标准》CJ/T  94

《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

广东省标准

数字家庭建设评价标准

DBJ/T XX-XXX-XXXX

条 文 说 明

制订说明

    - 《数字家庭建设评价标准》DBJ/T 15-XX-202X，经广东省住房和城乡建设厅202X年X月X日以粤建公告﹝202X﹞XX号发布。

    - 本标准编制过程中，编制组进行了深入而广泛的调查研究，认真总结了广东省数字家庭的建设经验同时参考了国内有关先进技术标准，在广东省内广泛地征求了意见并对反馈意见进行了汇总和处理。

    - 为便于设计、施工、监理、建设单位、科研、学校等有关单位人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编制组按照章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，供使用者参考。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解把握标准规定的参考。

目   次

1  总  则	28

3  基本规定	29

4  评价与等级划分	30

5  基础设施	31

5.1  控制项	31

5.2  评分项	31

6  健康	34

6.1  控制项	34

6.2  评分项	34

7  舒适	37

7.1  控制项	37

7.2  评分项	37

8  智慧便捷	39

8.1  控制项	39

8.2  评分项	39

9  安全	41

9.1  控制项	41

9.2  评分项	41

10  绿色低碳	43

10.1  控制项	43

10.2  评分项	43

1  总  则

1.0.1  2021年4月，住房和城乡建设部会同中央网信办、教育部、科技部、工业和信息化部等16部门联合印发了《关于加快发展数字家庭 提高居住品质的指导意见》，《指导意见》共包括5部分、18条内容，总体要求部分明确了指导思想、工作原则和发展目标；明确数字家庭服务功能、强化数字家庭工程设施建设、完善数字家庭系统、加强组织实施4部分则指出主要任务和工作方法。为科学引导和规范管理数字家庭评价工作，推动《指导意见》落地，通过量化的科学评测体系，引导数字家庭建设，评价数字家庭建设的效果，发挥指引方向和量化评估作用，在相关国家、行业和广东省现行地方标准的基础上，制定《数字家庭建设评价标准》，形成数字家庭建设的评价体系，规范数字家庭建设的评价和认定工作。

3  基本规定

3.0.1  数字家庭的评价对象为居住建筑，包括单纯的居住建筑、也包括综合体建筑或园区内的居住建筑业态，可以以一户或一种统一标准建设的户型为单位参评，也可以以一栋或一个小区为单位参评。当以一栋或一个小区为单位参评且存在多种建设标准的户型时，可先用本标准评分项和加分项对各户型进行评价，得到各户型的总得分，再按各户型的建筑面积进行加权计算得到总得分，最后按建筑或小区的总得分确定其数字家庭等级。

3.0.4  本条对申请评价方的相关工作提出要求。申请评价方应按本标准的要求提交相应的评估材料。其中自评估报告应包括《数字家庭评价评分表》并根据实际情况对评分情况进行自评估；设备性能证明文件或说明书应与实际采用的设备的型号匹配，能反映出具备得分点要求的相关功能或性能；应根据项目需要得分的情况提供必要的检测报告，包括但不限于户内移动信号覆盖测试报告、室内区域辐射场强检测报告、室内环境污染物检测报告等。

4  评价与等级划分

4.1.3  本标准中评分项的赋分有以下几种方式：

1 一条条文评判一类性能或技术指标且不需要根据达标情况不同赋以不同分值时，赋以一个固定分值，该评分项的得分为0分或固定分值，在条文主干部分表述为“评价分值为某分”；

2　一条条文评判一类性能或技术指标，需要根据达标情况不同赋以不同分值时，在条文主干部分表述为“评价总分值为某分”，将不同得分值表述为“得某分”的形式且从低分到高分排列；递进的档次特别多或者评分特别复杂的，则采用列表的形式表达，在条文主干部分表述为“按某表的规则评分”；

3　一条条文评判一类性能或技术指标，但需要针对不同建筑类型或特点分别评判时，针对各种类型或特点按款或项分别赋以分值，各款或项得分均等于该条得分，在条文主干部分表述为“按下列规则评分”；

4　一条条文评判多个技术指标，将多个技术指标的评判以款或项的形式表达并按款或项赋以分值，该条得分为各款或项得分之和，在条文主干部分表述为“按下列规则分别评分并累计”；

5　一条条文评判多个技术指标，其中某技术指标需要根据达标情况不同赋以不同分值时，首先按多个技术指标的评判以款或项的形式表达并按款或项赋以分值，然后考虑达标程度不同对其中部分技术指标采用递进赋分方式。

4.1.5  本条对数字家庭评价中的总得分的计算方法作出了规定。参评建筑的总得分由控制项得分和评分项得分两部分组成，总得分满分为100分。控制项基础分值的获得条件是满足本标准所有控制项的要求，得分项的得分按本标准第5章至第10章的各条款得分求和计算。

4.1.6 评价中以60分作为基准，达到60分为一星级，剩余40分分为三档，即每13分（约为40分的三分之一）为一档，达到73分可评为二星级，达到86分可评为三星级。

5  基础设施

5.1  控制项

    - 5.1.1  在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等一系列国家政策的引领、推动下，光纤宽带网络建设纳入各地城乡规划、土地利用总体规划。《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846要求：在公用电信网络已实现光纤传输的县级及以上城区，新建住宅区和住宅建筑的通信设施应采用光纤到户方式建设；县级以下乡镇及农村地区新建住宅区和住宅建筑宜采用光纤到户的接入方式；既有住宅区和住宅建筑通信设施的改建和扩建宜采用光纤到户的接入方式。现在通信、有线电视网络已实现光纤传输的地区，住宅建筑基本上采用光纤到户（FTTH）的方式建设通信设施工程。光纤到户系统的建设应满足多家电信运营商平等接入的条件。

    - 5.1.2  随着居住建筑内配置固定电话的情况越来越少，移动通信信号成为家庭与外界通信接续的最主要手段，有时是唯一手段，因此必须保证其通信覆盖的全面性和接通率，户内移动通信信号覆盖应该满足多家运营商覆盖，接通率应满足在覆盖区域内98%的位置并满足在99%的时间内移动用户能接入网络，信号覆盖能满足语音通信及对数据量要求不高的一般数据通信业务的需求。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图，现场采用移动通信设备查验是否能接入移动通信网络，通话信号是否清晰流畅，使用非视频类的移动互联网应用是否流畅等，查验过程中应重点查验卫生间、厨房、楼层较高的户型等容易产生信号盲区的场所。

    - 5.1.3  本条文主要是对住宅套内信息点设置的基本要求，要求信息点的设置至少应满足电信宽带（可以含电话和网络宽带）及有线电视运营商的接入，具体设置的插座类型、数量可根据项目的实际需求灵活设计，如：在起居室设置 RJ45信息插座、有线电视信息插座或光纤信息插座等。

5.2  评分项

    - 5.2.1  家庭综合信息箱是在光纤到户系统家居配线箱的基础上，升级成为综合实现宽带接入及家庭智能化终端接入、智能家居控制管理、路由交换等多种功能的设备，配置家庭综合信息箱能为数字家庭建设提供基础条件，但考虑到不同规格、不同技术路线的数字家庭建设方案，网关设备不一定必须设置在信息箱内，也可以设置在其他位置，因此不作为控制项，设置为评分项，具体工程可根据实际需求考虑是否设置。根据《住宅用综合信息箱通用技术要求》GB/T37142表B.1，家庭综合信息箱有多种规格，项目可根据实际需求配置适合的规格。由于安装空间不足等原因，户内分别设置光纤到户家居配线箱及智能家居综合信息箱，综合信息箱具备除宽带接入模块外的其他综合信息箱要求的各项功能的，本条同样得分。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图并现场核查。

5.2.2  2023年1月，广东省通信管理局联合广东省住房和城乡建设厅发布了《广东省光纤到房间(FTTR)全光Wi-Fi组网白皮书》，为智慧家庭和智慧楼宇的全光组网建设提供可操作的参考和指导。随着千兆光网全面转向“建用并举”新阶段，下一步，广东省通信管理局将大力推动“双千兆”网络建设，千兆光网可以有效提升居住建筑在线教育、远程医疗、远程办公等应用的使用体验，有效拓展数字家庭的应用场景。主要功能房间应包括起居室、卧室、书房等人员长时间活动的空间。

3 管道内同步预留牵引线，便于后期拉线。

本条的评价方法：评价查阅相关竣工图并现场核查。

5.2.3

1 窗帘或遮阳设备的自动控制不属于智能家居基础必须功能，但前期没有预留条件后期增设则难度较大，因此，可以预留相应线缆。如户内智能家居系统本身采用无线系统或电力载波，可不预留控制信号线，如采用有线系统，则应同步预留控制信号线，控制信号线的预留方式应与智能家居系统架构相匹配。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图并现场核查。

2 随着智能家具产品品类的不断增多，许多传统非电动设备已出现智能电子产品替代，但常常受限于没有电源预留而无法采用，因此，可以在户内预留各类智能家居设备的电源线，例如智能马桶、智能床架、电动阀门、投影仪、投影幕、智能音箱、智能厨具等。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图，户内预留不少于4类智能设备电源线，不论设备是否同步配置，均可以得分。

5.2.4  本条对智能家居系统的核心设备形式及功能性能进行评价，采用各种技术形式的智能家居系统均可参评。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图、设备性能证明文件或产品说明书等并现场核查。

1 智能家电包括智能空调、智能冰箱、智能洗衣机、智能影音设备等，智能家具包括智能床架、智能衣柜等，智能家纺包括智能床垫、智能枕等。

5.2.5  智能面板应具有通信功能，小型控制触摸屏可看作智能面板的一种形式，上述条款中的控制面板采用小型控制触摸屏代替且功能性能同样满足上述要求的，本条同样得分。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图、设备性能证明文件或产品说明书等并现场核查。

5.2.6  此条主要是针对有线电视信号的接入，该类信息点应设于电视机位置（如客厅、影音室、带电视机或投影设计的卧室等），可以根据驻地运营商的接入方式设置有线电视信息插座、RJ45信息插座或光纤信息插座，满足用户连接有线电视信号的需求。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图并现场核查。

5.2.7  根据《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》DBJ-T 15-190-2020第4.3.8条，室内5G覆盖信号覆盖电平满足SSB-RSRP≥-105dBm且SSB-SINR≥0dB。本条的评价方法：评价查阅相关测试报告。

6  健康

6.1  控制项

    - 6.1.1  本条引自《民用建筑电气设计标准》GB 51348。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图、检测报告及现场抽查。

    - 6.1.2  本条的评价方法：评价查阅相关竣工图、检测报告及现场抽查。

    - 6.1.3  根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325，民用建筑工程竣工验收时，应检测的室内环境污染物浓度包括氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC。因此要求工程竣工验收时，应委托具有资质的第三方机构对室内环境污染物进行检测，提供检测合格的检测报告。

6.2  评分项

6.2.1 本条对室内空气质量的控制提出要求，监测只是手段，控制室内环境舒适健康才是目的，因此本条以控制室内环境的效果作为评价标准。本条中的智能设备指具有通信接口，能实现远程控制或自动控制的设备。

3 厨房作为室内可吸入颗粒物的重要来源，经常被人们忽视。中国传统的烹饪方式会带来PM2.5浓度的增高，包括炒菜等烹制过程中所用燃料的不完全燃烧及产生的油烟等，如果不及时排出或开窗通风，很容易导致厨房内PM2.5浓度超标，危害人体健康，通过设置智能排油烟装置，可以避免对室内环境的污染。

4 智能空气净化设备可采用独立的智能空气净化装置，也可以采用智能空调或智能新风设备内部设置的净化装置。

本条的评价方法：评价查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

    - 6.2.2  居住建筑是人员长时间活动或休息的场所，空气质量对建筑内生活的人员健康影响较大，由于部分室内装饰材料、家具等可能持续释放有害挥发物，在户内设置监测设备，可以提醒居住人员采取手动或自动换气通风等措施改善空气质量，有利于人员健康。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

6.2.3  能够提供清洁安全的生活饮用水是保持健康的基本前提之一。

2 智能净水设备的出水水质标准可参考现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ/T  94、《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111及由国家卫生和计划生育委员会颁布的《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范一般水质处理器》、《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范反渗透处理装置》等现行饮用净水相关水质标准和设备标准。

本条的评价方法：查阅相关竣工图、水质监测点位说明、产品说明书并现场核查。

6.2.4

1 目前常见的智能家用健身器材包括智能跑步机、智能动感单车、智能健身镜、（体感）互动娱乐设施、健身视频播放设备等。

本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

6.2.5  本条主要针对老年公寓、老年人照料设施等专为老年人使用的居住建筑，此类建筑需参评，当不属于这类建筑时可以不参评，即评价分总值可取消此条的评价分值。

随着我国人口结构的变化和老龄化趋势的加剧，居家养老越来越成为老年人的首选，在此背景下，广东省于2016年出台了《广东省居家养老服务管理办法》，于2019年修订完善，相关政策旨在促进居家养老服务的发展，提高老年人的生活质量。因此数字家庭的建设倡导考虑为居家养老提供相应的服务手段，将相关措施作为评分项。

1 存在感知可采用摄像机、红外、压力、微波、雷达等多种方式的一种或多种组合实现，应能感知空间内人员的位置、轨迹信息，对于常年卧床的老年人，可采用床垫压力监测方式。

2 生命体征感知可采用可穿戴式设备或床用设备等方式，一方面减少老年人日常自我监测的工作量，一方面能及时提醒看护人员进行处置。

3  考虑到近年来认知障碍的老年人走失等问题逐渐成为社会关注现象，户内设置针对特定成员的定位报警，可降低此类事件发生的概率。

本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

6.2.6  本条主要针对专为残疾人使用的无障碍居住建筑，此类建筑需参评，当不属于这类建筑时可以不参评，即评价分总值可取消此条的评价分值。

根据国家统计局发布的数据，截至2022年底，中国残疾人总人数为8591.4万人，占总人口数量的6.16%。其中，视力残疾的人数最多，高达2856.5万人，听力残疾人第二，达到2173.2万人，肢体残疾人为1735.5万人，智力残疾人为1449.9万人，精神残疾人为376.3万人，多重残疾人为0.9万人，还有部分未统计到的残疾人。数字家庭的建设应考虑到这些人员的需求，体现人文关怀。

1本条参考《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019）编制。

2~3 我国残障人士以视觉障碍人数最多，户内各种控制终端需要考虑他们的使用需求，特别是触摸形式的控制方式，视觉障碍者无法分辨是否触摸到相应的功能，目前手机的无障碍辅助模式通过语音助手的方式已经比较实用，得到了许多视障人士的认可，户内触摸控制终端也应考虑此类需求。

本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

7  舒适

7.1  控制项

    - 7.1.1  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

    - 7.1.2  本条的评价方法：查阅相关竣工图并现场核查。

    - 7.1.3  要求户内主要功能房间的空调应分区设置，满足独立控制的温度调节的要求，可以通过面板、集中控制终端、APP等集中控制，采用遥控器控制也能满足要求。本条的评价方法：查阅相关竣工图，现场核查。

7.2  评分项

7.2.1

2 协议802.11ac、802.11ax、802.11be分别对应俗称的WIFI5、WIFI6、WIFI7技术，越先进的WIFI技术支持的传输带宽等参数越高。本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

7.2.2  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

7.2.3  主要功能房间应包括起居室、卧室、书房等人员长时间活动的空间。

1 智能开关控制指可以突破传统非智能控制的限制，实现远程控制、联网控制、多回路组合控制等至少一项智能化控制功能的控制方式。

7 人在不同的时间、场景下对于色温的需求存在一定的差异，通过调节色温来满足这种差异性可以进一步提升光环境质量。

本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

7.2.4  智能遮阳装置可根据天然光水平进行调节，可以保证室内充分利用天然光的 同时避免室内产生过高的明暗亮度对比。本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

7.2.5

2 常规家庭空调系统不能实现温湿度独立控制，广东地区属于湿热气候，一年中有较长时间湿度较大，合理设置除湿设备有利于改善室内环境。本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

7.2.6  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

7.2.7  户内可设置的智能家电及家具包括智能电视、智能投影、智能空调、智能冰箱、智能灶具、智能马桶、扫地机器人、智能电饭煲、智能晾衣设备、智能沙发、智能桌椅、智能床、智能衣柜等等。本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

7.2.8  阳台门、外窗设置传感器，下雨时自动关闭，天晴时可远程控制开启等。本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

8  智慧便捷

8.1  控制项

    - 8.1.1  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

    - 8.1.2  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

8.2  评分项

8.2.1  户内集中控制终端可采用专用中控屏，也可以采用平板电脑安装相关应用等方式实现，但应为一个可以长时间放置在户内的专用设备。本条的评价方法：评价查阅相关竣工图、设备性能证明文件等或现场查核查。

8.2.2  本条的评价方法：查阅产品说明书并现场核查。

8.2.3  根据智能家居市场调研数据和用户反馈，用户偏好的交互模式以语音交互和手机APP居多，其中语音交互被认为是最自然、最方便的交互方式，随着近年来语音识别技术的快速发展以及基于类GPT的AI模型（如ChatGPT）冲击，AI对语音、语义的解读识别能力快速提高，语音交互在数字家庭中对于智慧便捷的作用将进一步提高。

3 可视即可说功能：可视即可说功能唤醒后，在数字家庭智慧电视屏中出现了数字角标或引导语的界面代表支持该功能。以智慧电视屏播放视频界面为例，当用户语音唤起“语音助手，我想看视频”，语音助手会打开推荐且在每个视频录像左上角进行数字标注，对语音助手说“语音助手，播放第X个”，就可以播放对应的视频了。

5 多设备协同唤醒和应答功能：当房间中有多台智能语音设备（如手机、平板、智慧电视屏、音箱等），这些设备都开启了语音唤醒且都支持协同应答功能。在用户说出唤醒词唤醒智慧语音时，多台设备之间可智能协同，为用户选取最优设备进行应答。

本条的评价方法：查阅产品说明书并现场核查。

8.2.4  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

8.2.5  目前户内使用的人体存在传感器类别包括红外传感器、红外\微波双鉴探测器、三鉴探测器、雷达传感器等，其中红外探测信号容易被热源等扰动，不宜单独使用；最基础的人体传感器仅能实现对于较大的移动进行识别侦测，如人员长时间静止站立或读书等微小动作容易被识别为无人状态，导致错误判断，采用更高级的人体存在传感器则能实现对于微动作的侦测，可以设置更加智慧的场景控制功能。人体传感器的识别效果与设置的位置关系密切，只有合理设置传感器点位方能实现较高的识别率。

本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

8.2.6  该条为数字家庭系统实现全屋智能特征之一，用户可在不同房间、设备之间便捷地将视频、音乐等内容进行播放和流转。例如：当用户正在使用手机时，可以将视频通话、视频、音乐一键流转至智慧电视屏或平板等其他终端继续使用。本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

8.2.7 具备此功能的户内智能设备可以是楼寓对讲室内机，也可以是具有显示功能或语音交互功能的集中控制终端。本条的评价方法：现场核查。

目前，“粤省事APP”平台也提供了多种服务功能，用户也可以通过户内智能交互终端与“粤省事APP”进行互联互通。例如：数字家庭系统APP服务页面内嵌有“便捷政务”、“公共服务”等图标按钮，点击即可唤醒与联动“粤省事APP”，便捷访问物业服务、社区服务、政务服务；或者通过粤省事APP识别并唤醒数字家庭系统APP，从而查看各个室内智能设备的状态以及家居环境状况或实现远程控制数字家庭智能设备。

9  安全

9.1  控制项

    - 9.1.1  根据2021年4月6日，住房和城乡建设部、中央网信办、公安部等16家政府部门联合印发《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》文件精神，新建全装修住宅户内应设置火灾自动报警设备，对于建筑高度不大于100米的住宅建筑没有设置集中式火灾自动报警系统的，可采用设置独立式火灾报警探测器，报警至住户数字家庭系统控制器及手机APP的方式。本条的评价方法：查阅相关竣工图并现场核查。

    - 9.1.2 数字家庭系统使用中可能会采集到大量个人信息，包括部分个人敏感信息，《中华人民共和国个人信息保护法》中对于个人信息的处理提出了相应的合法性要求，数字家庭的软硬件应满足相关法规要求，例如：收集、处理个人信息前，应取得个人同意；个人有权利撤回同意；个人信息实行分类管理；采取相应的加密、去标识化等安全技术措施等。

9.2  评分项

    - 9.2.1  本条主要针对建筑高度大于54m、但不大于100m的住宅建筑，此类建筑需参评，当不属于这类建筑时可以不参评，即评价分总值可取消此条的评价分值。

    - 按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.4.2条要求“建筑高度大于54m、但不大于100m的住宅建筑，其公共部位应设置火灾自动报警系统，套内宜设置火灾探测器。”本条文针对建设数字家庭的新建住宅建筑做出更高要求，将“宜设置”改为“应设置”，在住宅套内增加火灾自动报警设备形成系统，相较于数字家庭建设成本而言，费用增加不多，但对住户的安全提供有力保障，因此提出本条要求。对于既有建筑、非住宅建筑、建筑高度小于54米或建筑高度大于100米的住宅建筑本条可以不参评，只要满足第9.1.1条即可，建筑高度大于100米的住宅建筑还应满足《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的相关要求。本条的评价方法：查阅相关竣工图并现场核查。

9.2.2  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

9.2.3  智能电子防盗锁的产品应符合《电子防盗锁》GA 374及国家相关标准的要求，智能电子防盗锁的安装应符合国家相关建设及验收标准的要求并通过工程竣工验收（提供竣工验收报告）才可参评得分。

2 根据《电子防盗锁》GA 374，单机型电子防盗锁指不具有与远程终端进行开锁信息在线交互的电子防盗锁，联网型电子防盗锁指能够与远程终端进行开锁信息在线交互的电子防盗锁，联网型智能锁能够与远程终端进行开锁信息的在线交互，智能锁应能将本体上产生的错误报警、防拆报警及事件记录等信息上传至远程终端。

本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

9.2.4  本条的评价方法：查阅相关竣工图并现场核查。

9.2.5  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

9.2.6  本条的评价方法：查阅相关竣工图并现场核查。

9.2.8  数字家庭的系统安全是安全保障的重要方面，由于近年来爆发的一些IT系统安全事件，IT系统可靠性问题受到广泛重视，自主可控技术就是依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。简单说就是核心技术、关键零部件、各类软件全都国产化，自己开发、自己制造。因此在数字家庭建设中，倡导操作系统、传输协议等采用国家自主可控的技术实现。

3 家庭中的不同成员对于数字家庭中的各项功能需求可能存在差异，提供差异化的权限区分和个性化功能服务更容易适配不同人员的需求，如家庭内的成员可以根据各自的喜好设置家庭内的环境模式、设备使用模式、视听效果等，通过不同的账户或者语音等认证方式可以便捷的唤起相应的服务。具备不同的权限管理可以对于家庭内未成年人、住家保姆等成员进行一定的权限限制。

4 参考《信息安全技术 个人信息安全规范》 GB/T35273-2020要求制订本条，具体措施可采用：仅存储个人生物识别信息的摘要信息或仅在采集终端中直接使用个人生物识别信息实现身份识别、认证等功能等方式（即个人生物识别信息不出终端设备）。

本条的评价方法：查阅相关产品说明书并现场核查。

9.2.9  本条主要是评价家庭路由器的要具备一定的安全管理和防护能力。本条的评价方法：查阅相关产品说明书。

10  绿色低碳

10.1  控制项

    - 10.1.1  照明灯具包括但不限于节能灯、高效荧光灯、非定向自镇流LED灯、双端LED灯（用于替换直管形荧光灯）、LED筒灯、反射型自镇流LED灯等。禁止选用已列入淘汰目录的低效光源。如白炽灯等。本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

    - 10.1.2  本条的评价方法：查阅相关产品说明书并现场核查。

10.2  评分项

10.2.1  本条的评价方法：查阅相关产品说明书并现场核查。

10.2.2  本条的评价方法：查阅相关产品说明书并现场核查。

10.2.3  绿色产品为在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害小，资源能源消耗少、品质高的产品，采用的产品具备绿色产品认证可按评价规则得分。本条的评价方法：查阅相关产品认证文件并现场核查。

10.2.4  无人在家模式可通过设置智能人体传感器结合智能门锁、门磁等设备信息进行综合判断，应能有效避免误判。本条的评价方法：现场核查。

10.2.5  绿电指的是在生产电力的过程中，二氧化碳排放量为零或趋近于零，因此相较于其他方式（如火力发电）所生产之电力，对于环境冲击影响较低。绿电的主要来源为太阳能、风力、生质能、地热等，家用绿电的来源一般为太阳能光伏发电。本条的评价方法：查阅相关竣工图并现场核查。

10.2.6  本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。

10.2.7  对于如电热水器、智能马桶插座、电视、空调等用电，通过智能插座对其电源进行管理，可有效的减少待机损耗。

智能用电控制功能举例：与电视等用电设备联动，设备关闭后自动断电，减少待机耗电；与门窗传感器联动，门窗开启时自动关闭空气净化器或加湿器等设备插座电源等。

本条的评价方法：查阅相关竣工图、产品说明书并现场核查。